Linux 气体来源方向识别系统

—— linux_gasdetection 部署与运行说明

对应 Windows 功能：方向定位模型（实时方向判断界面 + 训练脚本）

# 一、功能概述

linux_gasdetection 是 Windows 端“方向定位模型”的 Linux 移植版，功能完全对应：

实时方向判断：读取六路传感器串口数据，先建立约 3 秒基线；任意一路出现可靠正向上升后进入 5 秒观察窗，输出气体来源方向角、置信度和完整响应顺序，并用雷达图显示。

图形界面（run_gui.sh）：与 Windows 界面操作一致，可切换模型、连接串口、Reset 重新检测。

无界面模式（run_cli.sh）：适合机器狗、树莓派、SSH 或无显示器环境；结果以 JSON 输出，可经 UDP/串口发送给控制器。

CSV 回放与自检：没有硬件也能验证安装（samples 文件夹自带测试数据）。

训练脚本：在 Linux 上用采集好的 CSV 重新训练模型（train_all.sh，等价 Windows 的 train_all.bat）。

检测规则与 Windows 完全一致：同一模型、同一份数据，两端输出的角度和置信度逐项核对相同。

与 Windows 版本文件对照：

| Windows（方向定位模型） | Linux（linux_gasdetection） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| direction_inference.py（界面） | direction_inference.py + direction_core.py | 界面功能一致；检测规则抽到 direction_core.py，GUI 与 CLI 共用 |
| —（新增） | direction_cli.py | 无界面命令行：实时 / 单次 / 回放 / 自检 |
| direction_features.py | direction_features.py | 特征提取完全一致（基线、起点、响应顺序） |
| train_direction_models.py 等训练脚本 | 同名文件 | 训练、质量报告、回溯脚本原样移植 |
| train_all.bat / run_direction.bat | train_all.sh / run_gui.sh / run_cli.sh | 一键脚本，路径改为 Linux 风格 |
| models\*.joblib | models/*.joblib | 已预置 Windows 训练好的模型，可直接使用 |

# 二、环境准备

适用于 Ubuntu / Debian 系发行版（树莓派、Jetson、普通 PC 均可）。

1）安装系统依赖：

sudo apt update

sudo apt install -y python3 python3-venv python3-tk

python3 / python3-venv：运行与隔离环境（必需）。

python3-tk：仅图形界面需要；纯命令行模式不需要。

2）串口权限（一次性）：把当前用户加入 dialout 组，然后注销重新登录（或重启）：

sudo usermod -aG dialout $USER

3）拷贝文件夹并准备环境：

cd linux_gasdetection

chmod +x *.sh          # Windows 拷过来的脚本通常没有执行权限

./setup.sh             # 自动创建 .venv 并安装依赖（需要联网一次）

# 三、快速开始（两种运行方式）

图形界面（有显示器时）：

./run_gui.sh --port /dev/ttyUSB0

无界面实时检测（机器狗 / SSH）：

./run_cli.sh --port /dev/ttyUSB0

./run_cli.sh --list-ports                      # 先查看串口设备名

没有硬件时的离线验证：

# 回放一条测试 CSV（speed 0 = 最快）

./run_cli.sh --replay "samples/0度/sample_0deg.csv" --speed 0

# 逐个分类 samples 中的测试数据，检查安装和模型是否正常

./run_cli.sh --self-test --data-dir samples

# 四、脚本说明

| 脚本 | 作用 | 常用示例 |
| --- | --- | --- |
| setup.sh | 创建 .venv 并安装 requirements.txt；检查 python3-tk 并给出提示 | ./setup.sh |
| run_gui.sh | 启动图形界面（direction_inference.py），参数原样转发 | ./run_gui.sh --port /dev/ttyUSB0 |
| run_cli.sh | 启动无界面模式（direction_cli.py），参数原样转发 | ./run_cli.sh --list-ports |
| train_all.sh | 一键重新训练：质量报告 → 四种模型 → 两次回溯测试（等价 train_all.bat） | ./train_all.sh --data-dir /path/to/方向传感数据 |

三个运行脚本在环境未准备好时会自动先执行 setup.sh。

# 五、图形界面使用步骤（run_gui.sh）

1. 选择模型：顶部下拉框选择 models/ 中的模型，点 “Load selected model”；其它目录模型用 “Browse...”。默认模型为 direction_model_first_response.joblib（不存在时自动改用 order 模型）。

2. 连接传感器：点 “Refresh ports” 刷新串口列表，选择 /dev/ttyUSB0 等设备，点 “Connect sensor serial”。

3. 检测：先收集约 3 秒安静基线；放气后任意一路可靠上升即开始 5 秒观察窗（状态栏显示倒计时与当前顺序）；窗口结束或六路提前全部响应后锁定结果。

4. 查看结果：结果区显示方向角、置信度、完整六路响应顺序（未响应显示 no response）；雷达图显示各传感器名次（#1 起，未响应显示 -）和红色方向箭头；first_response 模型还会列出每个顺序修正项。

5. 下一次检测：按 “Reset” 清空并重新采集基线；每次检测只判断一次。

6. 无硬件测试：点 “Replay CSV...”，Speed 可选 1x～50x 或 Instant。

界面文字为英文，这是为了避开部分 Linux 系统缺中文字体导致 matplotlib 显示方块的问题。

# 六、无界面模式使用（run_cli.sh）

五种模式：

./run_cli.sh --list-ports                   # 列出串口设备后退出

./run_cli.sh --port /dev/ttyUSB0            # 连续实时检测（判断后自动重新武装）

./run_cli.sh --port /dev/ttyUSB0 --once     # 只判断一次后退出

./run_cli.sh --replay FILE [--speed N]      # 回放 CSV（1.0=实时，0=最快）

./run_cli.sh --self-test --data-dir DIR     # 批量分类并统计准确率

常用参数：

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --model PATH | models/direction_model_first_response.joblib | 使用的模型文件 |
| --baud | 9600 | 串口波特率 |
| --observe-seconds | 5 | 触发后的观察窗长度（秒） |
| --primary-sensors | 1,2,3,4,5,6 | 触发传感器集合，任意一路响应即开始窗口 |
| --first-response-weights | 0.50,0.25,0.15,0.07,0.03 | first_response 的第 2～6 个响应修正权重 |
| --once | 关 | 判断一次后退出（默认持续检测） |
| --cooldown | 3.0 | 两次检测之间的等待秒数，随后重新采集基线 |
| --robot-output | 无（仅打印） | udp:HOST:PORT 或 serial:DEVICE |
| --speed | 1.0 | 回放速度（0 表示最快） |

输出约定：判断结果是一行 JSON 输出到 stdout（机器狗程序直接读取）；状态提示输出到 stderr，不影响解析。

{"type": "gas_direction", "angle_deg": 59.4, "confidence": 0.19465166031456602, "method": "first_response"}

# 七、在 Linux 上重新训练模型

models/ 已预置 Windows 训练好的模型，通常无需重训。以下情况建议在 Linux 上重新训练：

加载模型时报 scikit-learn 版本警告或错误（Linux 环境与训练环境版本不同）；

在 Linux 上采集了新的实验数据；

想更换默认模型。

数据目录结构与 Windows 相同：每条 CSV 实验放在以角度命名的子文件夹中（文件夹名必须含“度”）：

方向传感数据/

├─ 0度/    sensor_data_2026-10-15_11-50-28.csv

├─ 45度/   ...

├─ 90度/   ...

└─ 315度/  ...

CSV 需包含 sensor1～sensor6 六列，timestamp 列可选（大小写不敏感，多余列忽略）：

timestamp,sensor1,sensor2,sensor3,sensor4,sensor5,sensor6,alarm_status,alarm_channel

2026-10-15T11:49:55.145500,189.0,2327.0,125.0,653.0,2503.0,949.0,0,0

训练命令（默认读取上一级 ../方向传感数据）：

./train_all.sh

./train_all.sh --data-dir /home/robot/data/方向传感数据

./train_all.sh --data-dir /home/robot/data/方向传感数据 --output-dir models

训练完成后 models/ 会更新：四种模型 joblib、direction_metrics_*.json 指标、direction_data_quality 质量报告、两次回溯 CSV。训练不会修改或删除原始 CSV。

# 八、与机器狗对接

判断完成时通过 --robot-output 发送一行 JSON：

{"type":"gas_direction","angle_deg":60.0,"confidence":0.86,"method":"first_response","timestamp":1710000000.0}

UDP：--robot-output udp:192.168.1.20:9000

串口：--robot-output serial:/dev/ttyUSB1 --robot-baud 115200

不指定时只打印到终端（stdout）。

开机自启（systemd 示例，按实际路径修改）：

[Unit]

Description=Gas direction detection

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=robot

WorkingDirectory=/home/robot/linux_gasdetection

ExecStart=/home/robot/linux_gasdetection/run_cli.sh --port /dev/ttyUSB0 --robot-output udp:192.168.1.20:9000

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now gas-direction.service

journalctl -u gas-direction.service -f

安全要求：接收端必须设置置信度阈值、通信超时急停、速度限制和人工急停；方向判断只负责输出方位，不能替代机器狗的安全控制器。

# 九、常见问题

| 现象 | 原因与解决 |
| --- | --- |
| Cannot open a display | 无图形环境（SSH）。改用 ./run_cli.sh --port /dev/ttyUSB0 |
| 串口 Permission denied | 未加入 dialout 组：sudo usermod -aG dialout $USER 后重新登录；或用 sudo 临时运行 |
| 找不到 /dev/ttyUSB0 | 用 ./run_cli.sh --list-ports 或 ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 确认设备名，检查 USB 线和供电 |
| python3-tk 缺失 | sudo apt install -y python3-tk 后重新运行 ./run_gui.sh |
| 无法联网装依赖 | 联网机器上 pip download -r requirements.txt -d wheels，拷到 Linux 后 pip install --no-index --find-links wheels -r requirements.txt |
| 模型加载版本警告 | 一般仍可用；报错则执行 ./train_all.sh 在本机重新训练 |
| 一直不触发 | 检查串口数据格式（每行前 6 个数值）；只有连续 3 点以上的正向上升才算响应 |
| 结果不稳定 | 查看置信度与响应顺序；低置信度或顺序并列时复测，可切换到 first_response 模型对照 |
| 判断后想继续测 | GUI 按 Reset；CLI 默认自动重新武装（--cooldown 秒后重新采集基线） |

# 十、检测规则速览（与 Windows 相同）

1. 启动后先收集约 3 秒安静数据，每路取中位数作为自身基线，用 MAD 估计噪声。

2. 只统计高于基线的正向变化；首个触发通道须超过 max(5×噪声, 基线绝对值的 10%) 且连续 3 点上升、斜率明显。

3. 任意一路 S1～S6 首次可靠上升即开始 5 秒观察窗；窗口内六路独立判定并回溯到各自最早的上升起点排序。

4. 六路在窗口内全部响应则提前结束；未响应通道记为“未响应”，不参与显示但不会阻止判断。

5. 结果锁定，等待 Reset（GUI）或自动重新武装（CLI）。

更详细的命令行参数与排查说明见 linux_gasdetection文件夹中的 README.md。